令和5年度まんのう町情報基盤更新事業（琴南サブセンター）機器更新工事

工 事 仕 様 書

令和５年５月

まんのう町

第1章 事業概要

まんのう町では､町内全域においてFTTH方式によるｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ網を整備済であり､IRU方式により中讃ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会社にてCATV事業を展開している｡

同設備は､地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送､ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ等のﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ解消の役割のみならず､告知放送等による行政情報ｻｰﾋﾞｽや地域ｺﾐｭﾆﾃｨ情報の担い手としても運営されているが､整備から約15年が経過した近年では､一部設備の耐用年数超過やﾒｰｶｰ保守停止対象の装置が出てきたこと､昨今の国や社会の情報通信(ICT環境)に関する動向･動勢の大きな変化に伴い､現有設備のままでは今後の高度化するICT社会に対応することが困難になることが予想されている｡

そこで本工事では､まんのう町に整備済みの通信設備更新に伴い｢琴南ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ｣を対象とした､機器の更新を行う事を目的とする｡

本仕様は､次の工事に適用する｡

- 琴南ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ内の機器更新

- 琴南ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ用の発電機更新

- 上記に伴う業務

第2章 施工場所

まんのうｾﾝﾀｰ　香川県仲多度郡まんのう町吉野下430

琴南ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ　香川県仲多度郡まんのう町造田1974−1（琴南支所敷地内）

第3章 工期

契約締結日 ～ 令和6年3月21日

第4章 安全管理

(1) 工事中は常に清掃に勤め､危険､紛失､障害などを防止するため必要に応じて､請負者は表示､囲棚､その他適切な保護設備､並びに夜間照明等の設備を施し､人身災害の絶無を期すこと｡

(2) 請負者は第三者に対する賠償のため､諸保険制度に加入すること｡万一､事故が発生した場合には､その大小を問わず速やかに監督員に報告すること｡

(3) 請負者は使用する機器､車両などの点検整備等を行い､適切な安全装置を施すこと｡また､施工に必要な安全設備は､十分に点検し､適正に使用すること｡

(4) 請負者は施工に先立ち､事故発生時の緊急連絡方法を定め､緊急時における連絡及び措置を適切に実施できるよう作業員に周知徹底させること｡

(5) 請負者は安全責任者を選任し､監督員に必要書類を提出した後､安全管理にあたらせること｡

(6) 火災に対しては十分な注意を払い､火気使用時には消火器の他､適切な設備を設けるとともに作業終了後に十分点検すること｡

(7) 作業中に身体及び使用工具･材料等が高圧受電部に対し､頭上距離30cm以内､体側･足下距離60cm以内に接近する事により､感電のおそれがある場合は保護具を使用し作業を行うこと｡

(8) 工事期間中は交通の安全確保のため､交通整理員を配置すること｡

第5章 共通仕様

(1) 監督員が行う検査は立会すること｡

(2) 監督員が必要と認めて指示した事項については､その指示に従うこと｡

(3) 工事に従事する作業員は､十分な知識技能を有する熟知者とし､特に資格を必要とする作業については有資格者が行うこと｡

(4) 工事の一部を下請負業者に行わせようとする時は､あらかじめ監督員の承認を得るものとし､監督員は､工事施工上著しく不適当と認められる下請負業者である時は､請負者に対しその変更を求めることができるものとする｡

(5) 工事実施に先立ち､工事に関する総括打ち合わせを行うこと｡

(6) 施工計画書は､総括打ち合わせまでに作成し､監督員に提出すること｡

(7) 工事の打ち合わせについて監督員の検査･立会等を要する主要項目は､総括打ち合わせにより定めること｡

(8) 工事に使用する設備機材等は本仕様書に規定するもの､又はこれらと同等のものとするが､同等のものとする場合は監督員の承認を受けること｡

(9) 工事施工にあたり､法令等による官公庁その他との協議及び資料作成については､監督員の指示により請負者が行い､これにかかる費用は請負者が負担すること｡

(10)現場の管理は労働基準法､労働安全衛生規則､その他関係法規に従い､作業員を監督し､風紀衛生の適正保持に留意すること｡

(11)工事施工にあたっては､環境保全､自然保護等に関する諸法規を遵守すること｡

(12)作業の実施にあたっては､騒音･振動の防止､汚濁水､油等の工事区域外流出の防止､排気･排ｶﾞｽ等による汚染防止に努めること｡

(13)工事施工にあたり､必要な申請書の作成については請負者が行い､これにかかる費用は請負者が負担すること｡作成が必要な申請書類は下記の通りとする｡

･総務省(有線一般放送関係)並びに電気通信に関する各種届出

･発電機設置に係る各種届出

･その他､監督員が指示するもの

(14)工事中に既存の建物､機器､その他の施設に損害を与えた場合は､請負者の責任において解決すること｡また､協議が必要となる事案等が発生した場合は､速やかに監督員に報告すること｡

(15)工事の施工中に関係官庁並びに周辺住民からの苦情等を受けた場合は､速やかに監督員に報告し監督員の指示に従い適切な対応を行うこと｡

(16)材料検査､施工の検査､試験については監督員の指示により実施すること｡

(17)納入工程について､監督員と十分調整を図ること｡

(18)工事の完成後､又は引渡し後1年以内に機材の不良や施工の不完全によって事故等が発生､あるいは不都合が生じた場合には､請負者の負担で速やかに無償修理､交換を行うこと｡

(19)工事を履行する上で知り得た情報については機密を保持するものとし､無断で公開または第三者へ提供してはならない｡

(20)仕様書に明記されていない事項で､工事完成に必要と認められる作業は監督員に報告の上､請負者の責任において実施すること｡

(21)仕様書に記載無き事項は､下記の法令･規格に記載する適用規格及び標準仕様書等の定めによること｡(全て最新版とする｡)

    - 有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送法

    - 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ施工要領･同解説

    - 電気設備工事共通仕様書

    - 電気通信設備工事共通仕様書

    - 日本電気協会電気技術規定､内線規定

    - 電気設備技術基準

    - 有線電気通信法及び同法関係規則

    - 電気通信事業法及び同法関係規則

    - 建築基準法及び同法関係規則

    - 消防法

    - 日本産業規格(JIS)

    - 日本電子情報技術産業協会規格(JEITA)

    - 日本電気規格調査会基準規格(JEC)

    - 日本電子機械工業規格(EIAJ)

    - 米国電子工業会(EIA)

    - 米国電気通信工業会(TIA)

    - 米国電気電子学会(IEEE)

    - 米国規格協会(ANSI)

    - その他､公知の国内関係法令･基準･規格等

第6章 特記仕様

- 琴南ｻﾌﾞｾﾝﾀｰの通信網整備に伴うｾﾝﾀｰ機器の更新を行い、不要となる機器を撤去すること。

- 通信機器、放送機器については､第7章の仕様を満たすこと｡

- 本仕様書に掲げる装置の機能及び性能等に関する全ての事項は、最低仕様とし、全て同等以上でなければならない。

- 通信用、放送用の機器については、回線提供事業者の動作検証のとれた機種を選定すること。

- 極力停波時間が短くなる回線切替方法を検討し、監督員の承認を得ること。また、停波を伴う作業については、監督員、回線提供事業者と打ち合わせを行なった上で作業にあたること。

- 確認を必要とする機材は次の通りとし､確認方法については総括打ち合わせにより定めるものとする｡

    - 通信系機器

    - 放送系機器

    - 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ

    - 発電機

    - JIS規格品以外の材料

    - その他､監督員の指示するもの

- 本工事に伴い発生した産業廃棄物については､建設ﾘｻｲｸﾙ法､資源有効利用促進法､及び清掃に関する法律､建設廃棄物処理指針その他関係法令による他､建設副産物適正処理推進要綱に従い適正に処理し､監督員に報告すること｡

- 撤去した機器については、監督員の指示に従い適正に処理（産業廃棄物処理等）すること。

- 仕様書並びに図面に示す機器､付属品､ｺｰﾄﾞ等について､該当場所への設置･調整､配線､接続､試験等を実施すること｡

- 機器へ接続するｺｰﾄﾞ類については､接続先が確認できるよう表示札等で明示すること｡

- 施工前には現状を確認しｹｰﾌﾞﾙﾙｰﾄ､機器構成等を検討すること｡

- 管理者に対しｼｽﾃﾑの管理運用及び操作研修を実施すること｡実施内容や方法は監督員との打合せにて決定すること｡

- 導入機器に関する運用､管理ﾏﾆｭｱﾙ類を必要部数提出すること｡必要部数は打ち合わせにて決定する｡

- 回線提供事業者との連絡を密にとり工事を実施すること｡

- 接点監視装置については、別事業にて既に更新済である。監督員及び回線提供事業者の指示に従い、本工事にて更新する監視用ｽｲｯﾁ等に接続するものとし、適切な監視環境を整えること。

第7章 主要資材仕様

- 通信機器

  - 中継用ｽｲｯﾁ（回線提供事業者の動作検証がとれた機種であること。）

    - ｽｲｯﾁ本体　機種：Apresia15000-32XL-PSR2

基本仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| SFP､SFP+ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 24 ×1000BASE-X/10GBASE-R(SFP/SFP+) + 8 × 1000BASE-X/10GBASE-R (SFP/SFP+)(ｺﾝﾎﾞﾎﾟｰﾄ) |
| QSFP+ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 2 × 40GBASE-R(ｺﾝﾎﾞﾎﾟｰﾄ) |
| 外部ﾒﾓﾘｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ |
| AC ｲﾝﾚｯﾄｺﾈｸﾀ仕様 | IEC60320-1 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･C14 (PSU-200-AC､PSU-200-AC-E ､PSU-200-AC-ER のｲﾝﾚｯﾄｺﾈｸﾀ仕様) |
| 管理ﾎﾟｰﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | ｺﾝｿｰﾙﾎﾟｰﾄ:RS-232C､9600bit/s 管理ﾎﾟｰﾄ:10BASE-T/100BASE-TX |
| 冷却方式 | 電源ﾕﾆｯﾄ内蔵の固定ﾌｧﾝ(2 個/ﾕﾆｯﾄ)による強制空冷 |
| 電源二重化 | 対応(ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ) |
| 瞬停特性 | 20ms 以上(AC100V/AC200V 入力時) |
| 最大消費電力 | AC100～120 V ： 165 W AC200～240 V ： 155 W DC-57～-40 V ： 135 W |

機能仕様

| 項目 |  | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| SFP､SFP+ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 通信ﾓｰﾄﾞ | 1000BASE-X､10GBASE-R |
|  |  | 1Gbit/s､10Gbit/s､全二重 |
|  |  | Auto-Negotiation/固定設定(1000BASE-X のみ) |
|  | ｺﾈｸﾀ形状 | SFP､SFP+ |
| QSFP+ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 通信ﾓｰﾄﾞ | 40GBASE-R |
|  |  | 40Gbit/s､全二重 |
|  | ｺﾈｸﾀ形状 | QSFP+ |
| ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ |  | ｽﾄｱ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾜｰﾄﾞ, ｶｯﾄｽﾙｰ |
| ｱﾄﾞﾚｽ登録数 |  | MAC ｴﾝﾄﾘ数:128000 個 |
| ｽｲｯﾁﾝｸﾞ容量 |  | 640 Gbit/s |
| ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ |  | ｽﾄｱ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾜｰﾄﾞ:476.19 Mpps(ﾌﾚｰﾑ長64Byte) |
| CPU ﾒﾓﾘｰ容量 |  | 1 GB |
| SW ﾊﾞｯﾌｧ容量 |  | 9 MB |
| VLAN 機能 | 種類 | ﾎﾟｰﾄﾍﾞｰｽVLAN､802.1Q ﾍﾞｰｽTAG VLAN､Protocol VLAN､Stacked VLAN |
|  | 最大VLAN 数 | 4094 |
| ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾚｰﾑ |  | 最大9044 byte |
| ﾌﾛｰ制御 |  | IEEE802.3x､受信のみ実装 |
| QoS ｷｭｰﾚﾍﾞﾙ |  | ﾕﾆｷｬｽﾄ:最大8 つのClass of Service をｻﾎﾟｰﾄ |
|  |  | 非ﾕﾆｷｬｽﾄ:最大4 つのClass of Service をｻﾎﾟｰﾄ |
| ﾈｯﾄﾜｰｸ管理機能 |  | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ標準MIB､ﾌﾞﾘｯｼﾞMIB､MAU MIB､ RMON MIB､RMONⅡ MIB､RIPv2 MIB､OSPFv2MIB､ifMIB､ |
|  |  | VRRP MIB､ﾍﾞﾝﾀﾞｰ独自MIB |
| ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能 |  | MAC ｱﾄﾞﾚｽ､送信元/宛先IP ｱﾄﾞﾚｽ､ﾌﾟﾛﾄｺﾙ､ |
|  |  | TCP/UDP Port 番号などの条件によるﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞが可能 |
| 帯域制御機能 |  | 入力Traffic 制限(64 kbit/s 単位)､ |
|  |  | 出力Traffic 制限(64/128k/256 kbit/s 単位) |
|  |  | ﾎﾟﾘｼｰ毎の帯域保証､ﾎﾟﾘｼｰ毎の帯域制限 |
|  |  | 制御方式:SPQ(Strict Priority Queue) |
|  |  | WRR(Weighted Round Robin) |
|  |  | DRR(Deficit Round Robin) |
| ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ制御機能 |  | IGMP-snooping､Egress-filter､静的Multicast-Filter､ |
|  |  | IGMP-snooping Fast Leave､MLD-snooping(Ver.1､Ver.2) |
| ﾌﾗｯﾃﾞｨﾝｸﾞ制限機能 |  | ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄ､ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ､宛先不明ﾕﾆｷｬｽﾄの各ﾌﾚｰﾑの最大ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄを制限可能 |
| ﾎﾟｰﾄﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ機能 |  | Port Based Mirroring/Condition Based Mirroring |
| ﾘﾝｸｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ機能 |  | 有(最大32 ｸﾞﾙｰﾌﾟ/装置､最大8 ﾎﾟｰﾄ/1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ) |
|  |  | LACP(ｸﾞﾙｰﾌﾟ化を動的に行う) |
| ﾈｯﾄﾜｰｸ認証機能 |  | AccessDefender |
|  |  | ･MAC 認証 |
|  |  | ･WEB 認証 |
|  |  | ･IEEE802.1X 認証 |
|  |  | ･Gateway 認証 |
| 暗号化機能 |  | SSH(Secure Shell)によりｽｲｯﾁとの通信を暗号化でき､より安全 |
|  |  | な通信経路を確立可能｡SSH(Ver.1､2)に対応 |
| 冗長化機能 |  | IEEE802.1D STP |
|  |  | IEEE802.1D-2004 RSTP |
|  |  | IEEE802.1Q-2005 MSTP |
|  |  | Flush-FDB (rp-g､rp-e) |
|  |  | Port Redundant |
|  |  | VRRP |
|  |  | Rapid-PVST+ |
|  |  | ﾘﾝｸﾞLAN 制御機能:MMRP-Plus(ﾍﾞﾝﾀﾞｰ独自) |
| Virtual BoxCore 機能 |  | 有(最大32 台まで一元管理可能) |
| ﾙｰﾌﾟ防止機能 |  | ﾎﾟｰﾄ間のﾙｰﾌﾟ対応可能 |
|  |  | 1 ﾎﾟｰﾄ配下の島ｽｲｯﾁﾙｰﾌﾟ対応可能 |
|  |  | 島ｽｲｯﾁ跨ぎのﾙｰﾌﾟ対応可能 |
|  |  | 装置跨ぎのﾙｰﾌﾟ対応可能 (Uplink は閉じない前提) |
| SD ｶｰﾄﾞﾌﾞｰﾄ機能 |  | ﾌﾞｰﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ機能対応 |
| 経路制御 |  | RIPv1/v2､OSPFv2､RIPng､OSFPv3､PIM-SM(IPv4/IPv6) |
| ARP/ﾈｲﾊﾞｰｷｬｯｼｭ数 |  | 8000 個 |
| ﾙｰﾄｷｬｯｼｭ数 |  | 16000 個 |
| 中継ﾊﾟｽ制限 |  | 指定したﾎﾟｰﾄで受信したﾌﾚｰﾑの中継先ﾎﾟｰﾄを制限可能 |
| 管理ﾎﾟｰﾄ | ｺﾝｿｰﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | RS-232C,D-sub 9 ﾋﾟﾝ:ｵｽ形状 |
|  | LANｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 10BASE-T/100BASE-TX 8 ﾋﾟﾝRJ-45 |

1-1-2.ｽｲｯﾁ用AC電源ﾕﾆｯﾄ　機種：PSU-200-AC-E

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 入力電圧範囲 | AC100～120 V±10 % AC200～240 V±10 % |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 入力電流 | 2.8 A以下(電源電圧100 V時) 1.4 A以下(電源電圧200 V時) |
| 突入電流(典型値) | 15 A(電源電圧100 V時) 20 A(電源電圧200 V時) |
| 出力電圧 | DC4.85～5.25 V |
| 出力電流 | 0～39.6 A |
| 動作周囲温度 | 0～50 ℃ |
| 動作周囲相対湿度 | 10～90 %(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | -20～60 ℃ |
| 保存周囲相対湿度 | 10～90 %(結露なきこと) |

1-1-3.SW用SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ(2Gbyte)　機種：HC-SD2G-A01

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 容量 | 2GB |
| 動作周囲温度 | 0～45℃ |
| 保存周囲温度 | -40～85℃ |

1-1-4.ｽｲｯﾁ間接続用光ｹｰﾌﾞﾙ(10GSFP+AOC(1m))　機種：H-SFP+AOC1M

中継用ｽｲｯﾁ間の接続に使用可能であること。

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｹｰﾌﾞﾙ | 10G SFP+ Active Optical Cable |
| ｹｰﾌﾞﾙ長 | 1m |
| ｹｰﾌﾞﾙ直径 | 3 mm |
| 許容曲げ半径 | 30 mm |

1-1-5.ｽｲｯﾁ用ｺﾝｿｰﾙｹｰﾌﾞﾙ　機種：ACS-CONS-KIT-A-02

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｹｰﾌﾞﾙ | 両端RJ45(8 極)ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞを取り付けた平型ｹｰﾌﾞﾙ(2m) |
| ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | Dsub9ﾒｽとRJ45ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸの変換 |

1-1-6.回線用SFP

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | 1000BASE-BX |
| Tx,Rx波長(nm) | 1310,1550 |
| ｺﾈｸﾀｰ形状 | LC 1心 |
| 距離 | 20km以上 |
| 送信 | 最大 -2dBm,最小 -8dBm |
| 受信 | 最大 0dBm,最小 -23dBm |
| ﾘﾝｸﾊﾞｼﾞｪｯﾄ(dBm) | 15 |

1-1-7.回線用SFP

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | 10GBASE-BX |
| Tx,Rx波長(nm) | 1270,1330 |
| ｺﾈｸﾀｰ形状 | LC 1心 |
| 距離 | 40km以上 |
| 送信 | 最大 4dBm,最小 -3dBm |
| 受信 | 最大 -9dBm,最小 -19.2dBm |
| ﾘﾝｸﾊﾞｼﾞｪｯﾄ(dBm) | 16.2 |

1-1-8.TEL用SFP

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | 1000BASE-BX |
| Tx,Rx波長(nm) | 1310,1550 |
| ｺﾈｸﾀｰ形状 | LC 1心 |
| 距離 | 20km以上 |
| 送信 | 最大 -2dBm,最小 -8dBm |
| 受信 | 最大 0dBm,最小 -23dBm |
| ﾘﾝｸﾊﾞｼﾞｪｯﾄ(dBm) | 15 |

1-1-9.TEL用SFP

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | 1000BASE-BX |
| Tx,Rx波長(nm) | 1310,1550 |
| ｺﾈｸﾀｰ形状 | LC 1心 |
| 距離 | 40km以上 |
| 送信 | 最大 2dBm,最小 -3dBm |
| 受信 | 最大 0dBm,最小 -23dBm |
| ﾘﾝｸﾊﾞｼﾞｪｯﾄ(dBm) | 20 |

1-1-10.監視用SFP　機種：H-T-SFP/R-A

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | 1000BASE-T |
| 適用ﾌｧｲﾊﾞｰ | Cat.5e UTP |
| 通信速度 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tの全二重 |
| ｺﾈｸﾀｰ形状 | RJ-45 |

1-1-11.10G-EPON向けSFP　機種：H-SR-SFP+

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | 10GBASE-SR |
| 最大伝送距離 | 300ｍ |
| 適応ﾌｧｲﾊﾞｰ | MMF |
| ﾌｧｲﾊﾞｰ芯数 | 2芯 |
| ｺﾈｸﾀｰ形状 | LC |

1-2．10G-EPON

1-2-1. EPON本体 (AC電源ﾕﾆｯﾄ2台,FANﾕﾆｯﾄ2台含む)　機種：FSU7103

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 動作温度 | 0～40 ℃ |  |
| 動作湿度 | 10～90% |  |
| 保存温度 | -40～70 ℃ |  |
| 保存湿度 | 5～95% |  |
| 冷却方式 | ﾌｧﾝによる強制空冷 |  |
| ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ実装数 | 2 |  |
| 動作電圧範囲(AC) | 100 ～240V / 50～60Hz |  |
| 消費電力 (AC) | 1020W 以下 |  |
| 消費電力(ｽｲｯﾁｶ ｰﾄﾞ ) | 100W |  |
| 消費電力(回線ｶｰ ﾄﾞ) | 100W |  |
| 力率 (AC) | 99% (1030VA) |  |
| 電源端子(AC) | IEC-60320-C14 3ﾋﾟﾝ AC ｲﾝﾚｯﾄ |  |
| 電源端子(FG) | M5 筐体前面× 1 |  |
| 電源ﾕﾆｯﾄ実装数 | 2 |  |
| EMI規格 | VCCI Class A |  |
| LED(AC電源 ) | AC(緑,前面) DC(緑,前面) ALARM(赤,前面) | STATUS:内部動作状態で点灯 BUS, DC:電源ﾕﾆｯﾄが正常に電力を筐体に出力時に点灯 ALARM:電源ﾕﾆｯﾄ異常時に点灯 AC:AC入力がある場合に点灯 |
| LED(DC電源 ) | STATUS(緑,前面) BUS(緑,前面) ALARM(赤,前面) |  |
| LED(ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ) | POWER(緑,前面) ALARM(赤,前面) | POWER: 内部動作状態で点灯 ALARM:ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ異常時に点灯 |
| ｽﾛｯﾄ構成 | SWｶｰﾄﾞ× 2(前面)以上 回線ｶｰﾄﾞ× 6(前面) 以上 電源ﾕﾆｯﾄ× 2(前面) 以上 FANﾕﾆｯﾄ× 2(前面) 以上 |  |

1-2-2.10G-EPON ｽｲｯﾁｶｰﾄﾞ　機種：FSW7113

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 消費電力 (DC) | 100W |  |
| ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ IF | 10G/1G SFP+ ×8 |  |
| 管理用 IF | RJ45 ×1 | 1000/100/10BASE-T |
| ｺﾝｿｰﾙ IF | RJ45 ×1 | RS232C |
| その他 IF | ﾘｾｯﾄ ﾎﾞﾀﾝ SDHC ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ |  |
| ﾒｲﾝ LED | PWR(緑) OPR(緑) ALM(赤) DIAG(赤) ACT(緑) SYNC(緑) F.ROM(緑) SD(緑) OPT(緑) FSW(緑) FPU(緑) FFU(緑) |  |
| 管理用 IF LED | LINK(緑) ACT(緑) |  |
| ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ IF LED | LINK(緑) MODE(緑･赤･黄) |  |
| 接続可能回線ｶｰﾄﾞ数 | 6 |  |

1-2-3.10G-EPON 回線ｶｰﾄﾞ 10G　機種：FCM7133

| 項目 |  | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| PONﾎﾟｰﾄ数 |  | 8ﾎﾟｰﾄ |  |
| 物理ｲﾝﾀｰﾌｪ-ｽ |  | XFP |  |
| 光ｺﾈｸﾀ |  | SCｺﾈｸﾀ |  |
| 1G光学特性 | 準拠規格 | 1000BASE-PX30 IEEE802.3bk |  |
|  | 送信光信号波長範囲 | 1480～1500nm |  |
|  | 送信光出力ﾊﾟﾜｰ範囲 | +3.5～+7.0 dBm |  |
|  | ｻｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ抑圧比 | 30dB以上 |  |
|  | 送信光消光比 | 9dB以上 |  |
|  | 受信光許容波長範囲 | 1260～1360nm |  |
|  | 受信光許容ﾊﾟﾜｰ範囲 | -29.78 dBm～-9.38dBm |  |
| 10G光学特性 | 準拠規格 | 10GBASE-PR30 IEEE802.3av |  |
|  | 送信光信号波長範囲 | 1575～1580nm |  |
|  | 送信光出力ﾊﾟﾜｰ範囲 | +2.0～+5.0dBm |  |
|  | ｻｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ抑圧比 | 30dB以上 |  |
|  | 送信光消光比 | 6dB以上 |  |
|  | 受信光許容波長範囲 | 1260～1280nm |  |
|  | 受信光許容ﾊﾟﾜｰ範囲 | -28.0dBm～-6dBm |  |
| 接続 ONU台数 |  | 最大 64 | PONﾎﾟｰﾄ当たり |

1-2-4.10G-EPON ｽｲｯﾁｶｰﾄﾞ 10G-SR-SFP　機種：FTLX8574D3BCL

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ﾃﾞｰﾀﾚｰﾄ | 10.5 Gb/s |
| 波長 | 850 nm |
| ﾌｧｲﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ | Multimode |
| 動作供給電圧 | 3.3 V |
| 動作温度 | -5℃ ～ +70℃ |
| ｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟ | LC |

1-2-5. 10G-EPON 回線ｶｰﾄﾞ 10G-EPON-XFP　機種：NXP7001

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ﾃﾞｰﾀﾚｰﾄ | 1 Gb/s,10 Gb/s対応 |
| ﾌﾟﾛﾄｺﾙ | IEEE802.3av 10G-EPON PR-30 |
| ｺﾈｸﾀﾀｲﾌﾟ | SC |

1-3.監視用ｽｲｯﾁ　機種：C1000-24T-4G-L

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄﾎﾟｰﾄ | 10/100/1000 RJ45 24ﾎﾟｰﾄ |
| ｱｯﾌﾟﾘﾝｸｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | SFP 4ﾎﾟｰﾄ |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512MB |
| ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ | 256MB |
| 転送帯域 | FE:6.4 Gbps,1G:28 Gbps,10G:64Gbps |
| ｽｲｯﾁ帯域幅 | FE:12.8 Gbps,1G:56 Gbps,10G:128Gbps |
| 転送ﾚｰﾄ(64 ﾊﾞｲﾄの L3 ﾊﾟｹｯﾄ) | FE:9.52 Mbps,1G:41.67 Mbps,10G:95.23Gbps |
| MACｱﾄﾞﾚｽ | 16000 |
| IPv4 ﾕﾆｷｬｽﾄ直接ﾙｰﾄ | 542 |
| IPv4 ﾕﾆｷｬｽﾄ間接ﾙｰﾄ | 256 |
| IPv6 ﾕﾆｷｬｽﾄ直接ﾙｰﾄ | 414 |
| IPv6 ﾕﾆｷｬｽﾄ間接ﾙｰﾄ | 128 |
| IPv4 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄﾙｰﾄおよび IGMP ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1024 |
| IPv6 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1024 |
| IPv4/MAC ｾｷｭﾘﾃｨ ACE | 600(FE:384) |
| IPv6 ｾｷｭﾘﾃｨ ACE | 600(FE:256) |
| ｱｸﾃｨﾌﾞな VLAN の最大数 | 256 |
| 使用可能な VLAN ID 数 | 4094 |
| STP ｲﾝｽﾀﾝｽの最大数 | 64 |
| SPAN ｾｯｼｮﾝの最大数 | 4 |
| MTU-L3 ﾊﾟｹｯﾄ | 9,198 ﾊﾞｲﾄ |
| ｼﾞｬﾝﾎﾞ ｲｰｻﾈｯﾄ ﾌﾚｰﾑ | 10,240 ﾊﾞｲﾄ |
| Dying Gasp | 対応(FE:非対応) |
| MTBF(毎時)(ﾃﾞｰﾀ) | 2,026,793 |
| MTBF(毎時)(PoE) | 698,220 |
| MTBF(毎時)(ﾌﾙ PoE) | 698,220 |
| 動作温度 | –5 ～ 50 °C |
| 動作時の相対湿度 | 40 °C で 5 ～ 90%(結露しないこと) |
| 保管温度 | -25 ～ 70 °C(-13 ～ 158 °F) |

1-4.光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ

1-4-1.光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(2分岐/UPC/3系統内蔵)　機種：BSMP3A-M<(1X2)X3><UPC>

| 項目 |  | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 構成 |  | 2分岐回路を3個構成したﾓｼﾞｭｰﾙ｡ 入出力ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾀｲﾌﾟ;SCｱﾀﾞﾌﾟﾀ(UPC研磨) |
| 適用波長(nm) |  | 1260～1360､1480～1580､1600～1620 |
| 挿入損失 |  | 4.3dB 以下(Typical 3.4dB) |
| 挿入損失均一性 |  | 1.0dB 以下 |
| ﾀﾞｲﾚｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨ |  | 50dB 以上 |
| 反射 減衰量 | P2=UPC | 50dB 以上(40dB 以上) |
|  | P2=APC | 50dB 以上(60dB 以上) |
| 最大光入力ﾊﾟﾜｰ |  | +23dBm |

1-4-2.光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙｼｬｰｼ(3U)　機種：BSMP3-SS

1ｼｬｰｼに対して各光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙが単品で下記の数量搭載できること。

|  | ｼｬｰｼへの最大搭載数 | 収容ﾗｯｸｽﾍﾟｰｽ |
| --- | --- | --- |
| 光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(2分岐/APC/3系統内蔵) | 24 個 | 3U |
| ｸﾗﾝﾌﾟ付きのｺｰﾄﾞ受けが取り付いたﾀｲﾌﾟ |  |  |

- 放送機器

2-1. 光ｱﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

2-1-1．光ｱﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(N-SPN/22dBm×1ﾎﾟｰﾄ/低入力)　機種：N-SPN(P)-SC-22X1P-SC

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 出力制御方式 | 光出力一定制御 |  |
| 出力ﾚﾍﾞﾙ設定方法 | SNMP による監視／HTTP による監視制御 | LANまたはConsole経由 |
| 光波長帯 | 1550～1560nm |  |
| 信号入力ﾚﾍﾞﾙ | 出力保証範囲 :-8dBm～+8dBm |  |
|  | ﾓﾆﾀ可能範囲:-10dBm～+10dBm |  |
| 信号出力ﾚﾍﾞﾙ 設定可能範囲 | +14～22.5dBm | 出荷時の設定値:+22dBm 設定ﾚﾍﾞﾙの精度:±1.0dB |
| 信号出力ﾓﾆﾀ ﾎﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ | +2dBm ± 1.5dB | +22dBm 出力設定時 設定出力より､20dB低い値 |
| 雑音指数 (ﾕﾆｯﾄ単体) | ≦5.5dB | 信号光波長:1550nm 信号入力ﾚﾍﾞﾙ:0dBm 信号出力設定ﾚﾍﾞﾙ:+22dBm |
| 励起LD保護機能 | 励起 LD 駆動電流上限ﾘﾐｯﾄ |  |
| ｱﾗｰﾑ機能 | 光入力異常時([ﾏｲﾅｰ]/[ﾒｼﾞｬｰ]の 2段階) 光出力異常(上昇/低下)時[ﾏｲﾅｰ] 励起LDの駆動電流or温度の異常時 |  |
| ｱﾗｰﾑ発出閾値 設定可能範囲 | 光入力異常 [ﾏｲﾅｰ] :-10～+8dBm 光入力異常 [ﾒｼﾞｬｰ] :-10～+7dBm | ･光入力ﾚﾍﾞﾙがｱﾗｰﾑ発出閾値以下の時にｱﾗｰﾑ発生 ･閾値は遠隔設定可能 |
|  | 光出力異常 [ﾏｲﾅｰ] :±0～5dB | ･光出力ﾚﾍﾞﾙ設定値(目標)がｱﾗｰﾑ発出閾値逸脱時にｱﾗｰﾑ発生 ･閾値は遠隔設定可能 |
| ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ機能 | 入力異常[ﾒｼﾞｬｰ] ｱﾗｰﾑ発出時 | ･自動復旧機能あり |
| 光入出力ﾌｧｲﾊﾞ | Single Mode Fiber |  |
| 光入力ｺﾈｸﾀ | SC (APC 研磨) |  |
| 光出力ｺﾈｸﾀ | SC (APC 研磨) |  |
| 光出力ﾓﾆﾀｺﾈｸﾀ | SC (APC 研磨) |  |
| 消費電力 | 定常時20W 以下 | DC-48V 時 |

2-1-2．光ｱﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(N-SPN/20dBm×8ﾎﾟｰﾄ/低入力)　機種：N-SPN(PB)-SC-20X8P-SC

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 出力制御方式 | 光出力一定制御 |  |
| 出力ﾚﾍﾞﾙ設定方法 | SNMP による監視／HTTP による監視制御 | LAN または Console 経由 |
| 光波長帯 | 1550～1560nm |  |
| 信号入力ﾚﾍﾞﾙ | 出力保証範囲 :-8dBm～+8dBm |  |
|  | ﾓﾆﾀ可能範囲:-10dBm～+10dBm |  |
| 信号出力ﾚﾍﾞﾙ 設定可能範囲 | +14～+20.5dBm | 出荷時の設定値:+20dBm 設定ﾚﾍﾞﾙの精度:±1.0dB @最小出力ﾎﾟｰﾄ |
| 信号出力ﾓﾆﾀﾎﾟｰﾄ ﾚﾍﾞﾙ | 0dBm ± 1.5dB | 20dBm 出力設定時 設定出力より､20dB 低い値 |
| 信号出力ﾚﾍﾞﾙの ﾎﾟｰﾄ間ばらつき | ≦1.6dB |  |
| 雑音指数 (ﾕﾆｯﾄ単体) | ≦5.5dB | 信号光波長:1550nm 信号入力ﾚﾍﾞﾙ:0dBm 信号出力設定ﾚﾍﾞﾙ:+20dBm |
| 励起 LD 保護機能 | 励起 LD 駆動電流上限ﾘﾐｯﾄ |  |
| ｱﾗｰﾑ機能 | 光入力異常時([ﾏｲﾅｰ]/[ﾒｼﾞｬｰ]の 2 段階) 光出力異常(上昇/低下)時[ﾏｲﾅｰ] 励起 LD の駆動電流 or 温度の異常時 |  |
| ｱﾗｰﾑ発出閾値 設定可能範囲 | 光入力異常 [ﾏｲﾅｰ] :-10～+8dBm 光入力異常 [ﾒｼﾞｬｰ] :-10～+7dBm | 光入力ﾚﾍﾞﾙがｱﾗｰﾑ発出閾値以下の時にｱﾗｰﾑ発生 閾値は遠隔設定可能 |
|  | 光出力異常 [ﾏｲﾅｰ] :±0～5dB | 光出力ﾚﾍﾞﾙ設定値(目標)がｱﾗｰﾑ発 出閾値逸脱時にｱﾗｰﾑ発生 閾値は遠隔設定可能 |
| ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ機能 | 入力異常[ﾒｼﾞｬｰ] ｱﾗｰﾑ発出時 | 自動復旧機能あり |
| ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ閾値 | 光入力:-10～+7dBm |  |
| 光入出力ﾌｧｲﾊﾞ | Single Mode Fiber |  |
| 光入力ｺﾈｸﾀ | SC (APC 研磨) | 8 度斜め研磨型 |
| 光出力ｺﾈｸﾀ | SC (APC 研磨) | 8 度斜め研磨型 計 8 ﾎﾟｰﾄ |
| 光出力ﾓﾆﾀｺﾈｸﾀ | SC (APC 研磨) | 8 度斜め研磨型 |
| 消費電力 | 定常時 25W 以下 | DC-48V 時 |

2-2．光ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(N-SPN)　機種：N-SPN(SW)-SC-2X1P-SC

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 切替制御方式 | 入力光ﾊﾟﾜｰの閾値検知による自動切り替え もしくは手動による切り替え |  |
| 光ｽｲｯﾁ設定方法 | HTTPによる設定 | LANまたはConsole経由 |
| 適合光波長範囲 | 1480～1580nm |  |
| 信号入力ﾚﾍﾞﾙ | 切替動作保証範囲:-10dBm～+23dBm | ﾓﾆﾀ精度± 2.0dB @1550nm |
|  | ﾓﾆﾀ可能範囲: -10dBm～+23dBm |  |
| 光損失 | ≦ 1.5dB | @1550nm ｺﾈｸﾀ損失含む 1550nm を除く適用波長範囲 は≦ 1.8dB |
| ﾘﾀｰﾝﾛｽ | ≦ -45dB |  |
| ｸﾛｽﾄｰｸ | ≧ +60dB | ﾁｬﾈﾙ間 |
| 最大入力ﾚﾍﾞﾙ | ≦ +26dBm |  |
| 光ｽｲｯﾁ 切り換え時間 | 10msec以下 | 断線検知～切替動作まで |
| ｶﾞｰﾄﾞﾀｲﾑ | 1～ 5000msec切り替え可能 | 初期値20msec |
| 手動ﾓｰﾄﾞ 時間制限設定範囲 | 1～1000sec切り替え可能 | 初期値60sec |
| ｱﾗｰﾑ機能 | 光入力異常時([ﾏｲﾅｰ]/[ﾒｼﾞｬｰ]の2段階) | ｽｲｯﾁ位置情報含む |
| ｱﾗｰﾑ発出閾値 設定可能範囲 | 光入力異常[ﾒｼﾞｬｰ] :-10～+23dBm 光入力異常[ﾏｲﾅｰ] :-10～+23dBm | 光入力ﾚﾍﾞﾙがｱﾗｰﾑ発出閾値 以下の時にｱﾗｰﾑ発生 閾値は遠隔設定可能 |
| 光入出力ﾌｧｲﾊﾞ | Single Mode Fiber |  |
| 光入力ｺﾈｸﾀ | SC(APC 研磨) | 8度斜め研磨型 計2ﾎﾟｰﾄ |
| 光出力ｺﾈｸﾀ | SC(APC 研磨) | 8度斜め研磨型 計1ﾎﾟｰﾄ |
| 消費電力 | 定常時8W以下 | DC-48V 時 |

2-3．ｻﾌﾞﾗｯｸ(N-SPN/FAN付)

2-3-1．ｼｬｰｼ　機種：N-SPN-SR-F

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ｻﾌﾞﾗｯｸ搭載可能品 | 光増幅器ﾕﾆｯﾄまたは光ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ:9 台 SNMP ﾕﾆｯﾄ:1 台 電源ﾕﾆｯﾄ:2 台 | ﾌﾙ実装時 光増幅器ﾕﾆｯﾄと光ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄは混在可能 |

2-3-2. AC電源ﾕﾆｯﾄ(N-SPN/300W)　機種：N-SPN-PSU-AC(300)

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 入力電源電圧 | AC100V(使用可能範囲：AC90～110V),周波数：50/60Hz(47～63Hz) |
| 出力電源電圧 | DC-48V typ |
| 定格電力 | 300W以下 |
| 電源構成 | 二重化構成(冗長構成) |
| 電源交換（電源活殺） | 片系統ずつの交換時、運用回線に影響を与えることなく電源交換が可能 |

2-3-3．監視ﾕﾆｯﾄ(N-SPN)　機種：N-SPN-NMU EDFA

ｻﾌﾞﾗｯｸ(FAN)･電源供給･光増幅器/光ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄからのｱﾗｰﾑを SNMP Manager に TRAP 送信することが可能なこと｡

| ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ構成 | 表示 | 機能説明 |
| --- | --- | --- |
| Console ﾎﾟｰﾄ | RS-232C |  |
| LAN ﾎﾟｰﾄ | ETHERNET | LAN ｹｰﾌﾞﾙ接続用のｺﾈｸﾀ(RJ-45 適合) [10BASE-T/100BASE-TX] |
| Reset ｽｲｯﾁ | RESET | OS ﾘﾌﾞｰﾄ用ｽｲｯﾁ |
| Shutdown ｽｲｯﾁ | DOWN | OS ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ用ｽｲｯﾁ |

| 項目 | 設定 | 確認 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ﾕｰｻﾞ登録 | ○ | ○ | 管理者ﾕｰｻﾞ/一般ﾕｰｻﾞともに各々5 つずつ登録可能 |
| ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更 | ○ |  |  |
| TRAP 転送先 | ○ | ○ | 最大 10 箇所登録可能 |
| ｺﾐｭﾆﾃｨ& SNMP Manager | ○ | ○ | 最大 4 箇所登録可能 |
| 自己 IP ｱﾄﾞﾚｽ･ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ | ○ | ○ |  |
| ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ | ○ | ○ |  |
| MAC ｱﾄﾞﾚｽ |  | ○ |  |
| SNMP Agent 再起動(Reboot) | ○ |  | 主信号系への影響なく動作可能 |
| 日時 | ○ | ○ | 電源ｵﾌ時に初期化 |
| NTP ｸﾗｲｱﾝﾄ | ○ | ○ |  |
| syslog(ﾛｰｶﾙ保存/ﾘﾓｰﾄ転送) | ○ | ○ | ﾘﾓｰﾄ転送先は最大 4 箇所設定可能 |
| syslocation, syscontact, sysname | ○ | ○ |  |
| Authentification Failure Trap (設定/解除) | ○ | ○ |  |

2-4．光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ

2-4-1.光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(2分岐/APC/3系統内蔵)　機種：BSMP3A-M<(1X2)X3><APC>

| 項目 |  | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 構成 |  | 2分岐回路を3個構成したﾓｼﾞｭｰﾙ｡ 入出力ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾀｲﾌﾟ;SCｱﾀﾞﾌﾟﾀ(UPC研磨) |
| 適用波長(nm) |  | 1260～1360､1480～1580､1600～1620 |
| 挿入損失 |  | 4.3dB 以下(Typical 3.4dB) |
| 挿入損失均一性 |  | 1.0dB 以下 |
| ﾀﾞｲﾚｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨ |  | 50dB 以上 |
| 反射 減衰量 | P2=UPC | 50dB 以上(40dB 以上) |
|  | P2=APC | 50dB 以上(60dB 以上) |
| 最大光入力ﾊﾟﾜｰ |  | +23dBm |

2-4-2.光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(2分岐/APC)　機種：BSMP3A-M<1X2><APC>

| 項目 |  | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 構成 |  | 2分岐回路を1個構成したﾓｼﾞｭｰﾙ｡ 入出力ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾀｲﾌﾟ;SCｱﾀﾞﾌﾟﾀ(UPC研磨) |
| 適用波長(nm) |  | 1260～1360､1480～1580､1600～1620 |
| 挿入損失 |  | 4.3dB 以下(Typical 3.4dB) |
| 挿入損失均一性 |  | 1.0dB 以下 |
| ﾀﾞｲﾚｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨ |  | 50dB 以上 |
| 反射 減衰量 | P2=UPC | 50dB 以上(40dB 以上) |
|  | P2=APC | 50dB 以上(60dB 以上) |
| 最大光入力ﾊﾟﾜｰ |  | +23dBm |

2-4-3.光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(8分岐/APC)　機種：BSMP3A-M<1X8><APC>

| 項目 |  | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 構成 |  | 8分岐回路を1個構成したﾓｼﾞｭｰﾙ｡ 入出力ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾀｲﾌﾟ;SCｱﾀﾞﾌﾟﾀ(APC研磨) |
| 適用波長(nm) |  | 1260～1360､1480～1580､1600～1620 |
| 挿入損失 |  | 10.6dB 以下(Typical 10.1dB) |
| 挿入損失均一性 |  | 0.8dB 以下 |
| ﾀﾞｲﾚｸﾃｨﾋﾞｨﾃｨ |  | 50dB 以上 |
| 反射 減衰量 | P2=UPC | 50dB 以上(40dB 以上) |
|  | P2=APC | 50dB 以上(60dB 以上) |
| 最大光入力ﾊﾟﾜｰ |  | +23dBm |

2-5．光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙｼｬｰｼ(3U/前面ｼｮｰﾄﾄﾚｲ付/ﾈｼﾞ留め)　機種：BSMP3-SS

1ｼｬｰｼに対して各光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙが単品で下記の数量搭載できること

|  | ｼｬｰｼへの最大搭載数 | 収容ﾗｯｸｽﾍﾟｰｽ |
| --- | --- | --- |
| 光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(2分岐/APC/3系統内蔵) 光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(2分岐/APC) 光ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ(8分岐/UPC) | 24 個 | 3U |
| ｸﾗﾝﾌﾟ付きのｺｰﾄﾞ受けが取り付いたﾀｲﾌﾟ |  |  |

- 監視装置

3-1．ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ

3-1-1．本体　機種：DN2800WSG3E、DN2800WSG5E

| 項目 |  |  | 仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| FXﾎﾟｰﾄ | 準拠規格 |  | IEEE802.3u 100BASE-FX |
|  | 伝送速度 |  | 100Mbps |
|  | 伝送方式 |  | 全二重方式 |
|  | 伝送符号 |  | NRZI符号 |
|  | 適合光ﾌｧｲﾊﾞ |  | 石英系ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 1.31μm帯 ｾﾞﾛ分散型光ﾌｧｲﾊﾞ |
|  | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ |  | 送･受信ｺﾈｸﾀ1ﾎﾟｰﾄ |
|  | 適合ｺﾈｸﾀ |  | SCｺﾈｸﾀ(JIS C 5973 F04型) |
|  | ｺﾈｸﾀ研磨方法 |  | PC､SPC､AdPC､UPC研磨 |
|  | 発光中心波長 |  | 1260～1360nm,1480～1580nm |
|  | 受光波長 |  | 1480～1580nm,1260～1360nm |
|  | 伝送距離(目安) |  | 2m～40km |
|  | 発光ﾚﾍﾞﾙ |  | -8～-14dBm |
|  | 受光ﾚﾍﾞﾙ |  | -8～-33dBm |
|  | 光許容損失 |  | 0～19dB |
| TXﾎﾟｰﾄ | 準拠規格 |  | IEEE802.3u 100BASE-TX |
|  | 伝送速度 |  | 100Mbps |
|  | 伝送方式 |  | 全二重方式 |
|  | 伝送符号 |  | MLT-3符号 |
|  | 適合ｹｰﾌﾞﾙ |  | UTP Cat5ｹｰﾌﾞﾙ以上 |
|  | 適合ｺﾈｸﾀ |  | RJ-45ｺﾈｸﾀ |
|  | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ |  | UTP用ｺﾈｸﾀ1ﾎﾟｰﾄ |
|  | ﾋﾟﾝ配列 |  | Auto MDI-X(自動配列切替) |
|  | 最大伝送距離 |  | 100m |
| LED表示 |  | Pow | 電源供給時に点灯(黄) |
|  |  | TX | UTP側 ｱｲﾄﾞﾙ信号受信時に点灯(緑) |
|  |  | LK/Act | /ﾃﾞｰﾀ送受信時に高速点滅(緑)/SignalDetect時に低速点滅(緑) |
|  |  |  | (上面-100BASE-TX表示-及び前面の2箇所に配置) |
|  |  | FX | 光側 ｱｲﾄﾞﾙ信号受信時に点灯(緑) |
|  |  | LK/Act | /ﾃﾞｰﾀ送受信時に高速点滅(緑)/Far End Fault信号受信時に低速点滅(緑) |
|  |  |  | (上面-100BASE-FX表示-及び前面の2箇所に配置) |
|  |  | Auto | Autonegotiation(Auto)設定時に点灯(黄) |
|  |  | LPT | LPT(Link Pass Through)-ﾘﾝｸ連動設定時に点灯(黄) |
| 遅延時間(往復) |  |  | 185 BitTime(1.85μs)以下 |
| 発熱量 |  |  | 最大11800J/H(本体のみ)-平均5940J/H(本体のみ) |
| ｲﾐｭﾆﾃｨ特性 |  |  | CISPR24準拠 |
| 放射ﾉｲｽﾞ規格 |  |  | VCCI-ClassA |
| 環境特性 |  |  | RoHS2対応 |

3-1-2.ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｼｬｰｼ(12台)(3-2-1の本体が収容できること。)　機種：DNHD12E-2P-SNMPⅢ

| 項 目 |  |  |  | 仕 様 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本体 | 収納可能数 |  | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ | 最大12台実装可能 |
|  |  |  | 電源ﾕﾆｯﾄ | 専用の電源ﾕﾆｯﾄを最大2台実装可能 |
|  |  |  | ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ | 専用のﾌｧﾝﾕﾆｯﾄを1台実装可能(SNMPﾕﾆｯﾄ同時搭載不可) |
|  |  |  | SNMPﾕﾆｯﾄ | 専用のSNMPﾕﾆｯﾄを1台実装可能 |
|  |  |  | ﾌｧﾝﾓｼﾞｭｰﾙ | ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄもしくはSNMPﾕﾆｯﾄに2個装着可能 |
|  | 適応ﾗｯｸ |  |  | 19ｲﾝﾁﾗｯｸ(ANSI/EIA RS-310-D/JIS C6010-2) |
|  | 冷却方式 |  |  | 強制空冷 |
|  | 表示 | POWER(L) |  | 電源ﾕﾆｯﾄ(左):電源供給時に点灯(緑色) |
|  | LED | POWER(R) |  | 電源ﾕﾆｯﾄ(右):電源供給時に点灯(緑色) |
| SNMP | 定格入力電圧 |  |  | DC3.3V |
| ﾕﾆｯﾄ | ﾌｧﾝﾓｼﾞｭｰﾙ搭載数 |  |  | 2個 |
|  | 騒音 |  |  | 50dB(A)以下 |
|  | 管理ﾎﾟｰﾄ仕様 |  |  | IEEE802.3 10/100BASE-TX |
|  | 伝送速度 |  |  | 10M/100Mbps |
|  | 伝送方式 |  |  | 全二重/半二重 |
|  | 適合ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | Category5以上 |
|  | ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列 |  |  | AUTO MDI-X配列:前面配置 |
|  | 管理項目 |  |  | 光Link状態､UTP Link状態､電源状態､ﾌｧﾝ状態MC設定状態､実装状態､温度､電圧 |
|  | 機能設定 |  |  | 管理用ﾎﾟｰﾄからのTelnet又はｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄによる |
|  | ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ仕様 |  |  | RS232C:背面配置 |
|  | 表示LED | 前面 |  | 電源状態､通信状態(ｱｲﾄﾞﾙ信号受信時点灯､通信時点滅)､CPU状態(ﾘｾｯﾄ時に点灯) |
|  |  | 背面 |  | ﾌｧﾝ回転時に点灯(緑色)/ﾌｧﾝ停止時に消灯または点滅〔ﾌｧﾝﾓｼﾞｭｰﾙ毎に表示〕 |
|  | 接点出力 |  |  | 最大電圧:DC50V,AC50V､最大電流:2A､最大電力:30W(DC),62.5VA(AC)､無電圧接点出力(1組)､背面配置 |
| 電源 | 定格入力電圧 |  |  | AC100-120V(電圧範囲:AC90V ～ AC132V) |
| ﾕﾆｯﾄ | 定格出力容量 |  |  | DC3.3V 27A |
| 共通 | ｲﾐｭﾆﾃｨ特性 |  |  | CISPR24準拠 |
|  | 放射ﾉｲｽﾞ規格 |  |  | VCCI-ClassA |
|  | 環境特性 |  |  | RoHS2対応 |

3-1-3.ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｼｬｰｼ(6台)(3-2-1の本体が収容できること。)機種：DNHD6E-2P-SNMPⅢ

| 項 目 |  |  | 仕 様 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体 | 収 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ | 最大6台実装可能 |
|  | 納 | 電源ﾕﾆｯﾄ | 専用の電源ﾕﾆｯﾄ(AC100V対応)を2台実装 |
|  | 可 | ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ | 専用のﾌｧﾝﾕﾆｯﾄを1台実装可能(SNMPﾕﾆｯﾄ同時搭載不可) |
|  | 能 | SNMPﾕﾆｯﾄ | 専用のSNMPﾕﾆｯﾄを1台実装 |
|  | 数 | ﾌｧﾝﾓｼﾞｭｰﾙ | ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄもしくはSNMPﾕﾆｯﾄに2個装着可能 |
|  | 適応ﾗｯｸ |  | 19ｲﾝﾁﾗｯｸ(ANSI/EIA RS-310-D/JIS C6010-2) |
|  | 冷却方式 |  | 強制空冷 |
|  | 表示 | POWER(L) | 電源ﾕﾆｯﾄ(下段):電源供給時に点灯(緑色) |
|  | LED | POWER(U) | 電源ﾕﾆｯﾄ(上段):電源供給時に点灯(緑色) |
| SNMP | 定格入力電圧 |  | DC3.3V |
| ﾕﾆｯﾄ | ﾌｧﾝﾓｼﾞｭｰﾙ搭載数 |  | 2個 |
|  | 騒音 |  | 50dB(A)以下 |
|  | 機能設定 |  | 管理用ﾎﾟｰﾄからのTelnet又はｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄによる |
|  | 管理 | 適用規格 | IEEE802.3 10/100BASE-TX |
|  | ﾎﾟｰﾄ | 伝送速度 | 10M/100Mbps |
|  |  | 伝送方式 | 全二重/半二重 |
|  |  | 適合ｹｰﾌﾞﾙ | Category5以上 |
|  |  | ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列 | AUTO MDI-X配列:前面配置 |
|  |  | 管理項目 | 光Link状態､UTP Link状態､電源状態､ﾌｧﾝ状態 |
|  |  |  | MC設定状態､実装状態､温度､電圧 |
|  | ｼﾘｱﾙ | 伝送方式 | RS232C |
|  | ﾎﾟｰﾄ | 伝送速度 | 9600bps |
|  |  | 適合ｺﾈｸﾀ | RJ-45ｺﾈｸﾀ |
|  | 接点 | 出力方式 | 1回路(無電圧接点):背面配置 |
|  | 出力 | 出力数 | 1点 (C接点) |
|  |  | 接点定格 | 最大電圧50V､最大電流2A 30W(DC),62.5VA(AC) |
|  |  | 出力ｺﾈｸﾀ | ｽｸﾘｭｰﾚｽ端子台 |
|  | 表示 | 前面 | SNMP PW:電源供給時に点灯(緑色) |
|  | LED |  | LK/Act :ﾘﾝｸｱｯﾌﾟ時に点灯/通信時点滅(緑色) |
|  |  |  | STATUS :ﾘｾｯﾄ時に点灯(緑色) |
|  |  | 背面 | ﾌｧﾝ回転時に点灯(緑色)/ﾌｧﾝ停止時に消灯または点滅 |
|  |  |  | 〔ﾌｧﾝﾓｼﾞｭｰﾙ毎に表示〕 |
| 電源ﾕﾆｯﾄ | 定格入力電圧 |  | AC100-120V(電圧範囲:AC90V ～AC132V) |
| 共通 | ｲﾐｭﾆﾃｨ特性 |  | CISPR24準拠 |
|  | 放射ﾉｲｽﾞ規格 |  | VCCI-ClassA |
|  | 環境特性 |  | RoHS対応 |

3-2.放送系監視用ｽｲｯﾁ　機種：Catalyst 1000 24 port GE, 4x1G SFP

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄﾎﾟｰﾄ | 10/100/1000 RJ45 24ﾎﾟｰﾄ |
| ｱｯﾌﾟﾘﾝｸｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | SFP 4ﾎﾟｰﾄ |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512MB |
| ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ | 256MB |
| 転送帯域 | FE:6.4 Gbps,1G:28 Gbps,10G:64Gbps |
| ｽｲｯﾁ帯域幅 | FE:12.8 Gbps,1G:56 Gbps,10G:128Gbps |
| 転送ﾚｰﾄ(64 ﾊﾞｲﾄの L3 ﾊﾟｹｯﾄ) | FE:9.52 Mbps,1G:41.67 Mbps,10G:95.23Gbps |
| MACｱﾄﾞﾚｽ | 16000 |
| IPv4 ﾕﾆｷｬｽﾄ直接ﾙｰﾄ | 542 |
| IPv4 ﾕﾆｷｬｽﾄ間接ﾙｰﾄ | 256 |
| IPv6 ﾕﾆｷｬｽﾄ直接ﾙｰﾄ | 414 |
| IPv6 ﾕﾆｷｬｽﾄ間接ﾙｰﾄ | 128 |
| IPv4 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄﾙｰﾄおよび IGMP ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1024 |
| IPv6 ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1024 |
| IPv4/MAC ｾｷｭﾘﾃｨ ACE | 600(FE:384) |
| IPv6 ｾｷｭﾘﾃｨ ACE | 600(FE:256) |
| ｱｸﾃｨﾌﾞな VLAN の最大数 | 256 |
| 使用可能な VLAN ID 数 | 4094 |
| STP ｲﾝｽﾀﾝｽの最大数 | 64 |
| SPAN ｾｯｼｮﾝの最大数 | 4 |
| MTU-L3 ﾊﾟｹｯﾄ | 9,198 ﾊﾞｲﾄ |
| ｼﾞｬﾝﾎﾞ ｲｰｻﾈｯﾄ ﾌﾚｰﾑ | 10,240 ﾊﾞｲﾄ |
| Dying Gasp | 対応(FE:非対応) |
| MTBF(毎時)(ﾃﾞｰﾀ) | 2,026,793 |
| MTBF(毎時)(PoE) | 698,220 |
| MTBF(毎時)(ﾌﾙ PoE) | 698,220 |
| 動作温度 | –5 ～ 50 °C |
| 動作時の相対湿度 | 40 °C で 5 ～ 90%(結露しないこと) |
| 保管温度 | -25 ～ 70 °C(-13 ～ 158 °F) |

- 無停電電源装置(UPS)

4-1．本体　機種：FU-α3-020-BAT00-RM-1

| 設置ﾀｲﾌﾟ |  |  | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 出力容量 |  |  | 2kVA / 1.4kW |
| 方式 | 給電方式 |  | 常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式 |
|  | 冷却方式 |  | 強制空冷 |
|  | 入力整流方式 |  | 高力率ｺﾝﾊﾞｰﾀ |
|  | ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式 |  | 高周波PWM方式 |
| 交流 入力 | 相数･線数 |  | 単相2線 |
|  | 電圧(電圧変動範囲) |  | 85V～138V(歪率:5%以下) |
|  | 周波数(変動範囲) |  | 50Hzまたは60Hz±5% |
|  | 入力容量 |  | 2kVA |
|  | 入力力率 |  | 0.97以上 |
| 交流 出力 | 電圧波形 |  | 正弦波 |
|  | 相数･線数･定格電圧 |  | 単相2線100 / 105/ 110 / 115 / 120V±2%以内 |
|  | 電圧精度 |  | 定格電圧±2%以内 |
|  | 定格周波数 |  | 50Hzまたは60Hz |
|  | 周波数精度 | 通常運転 | 入力周波数による (追従範囲:47.5Hz ～52.5Hzまたは57Hz～63Hz) |
|  |  | 蓄電池運転 | ±0.1%以下 |
|  | 電圧波形 歪み率 | 線形負荷 | 6%以下 |
|  |  | 非線形負荷 | 6%以下 |
|  | 切換時間 | 同期時 | 無瞬断 |
|  | 負荷力率 | 定格 | 0.7(遅れ) |
|  |  | 変動範囲 | 0.5～1.0 |
|  | 過渡電圧変動 (整定時間) | 負荷急変時 | 定格電圧±5%以内(5ｻｲｸﾙ以内) |
|  |  | 停電復電時 | 定格電圧±5%以内(5ｻｲｸﾙ以内) |
|  |  | 入力電圧急変時 | 定格電圧±5%以内(5ｻｲｸﾙ以内) |
|  | 過電流保護動作 |  | 電流制限制御またはﾊﾞｲﾊﾟｽ切換 |
|  | 過負荷耐量 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ | 100% |
|  |  | ﾊﾞｲﾊﾟｽ | 100% |
| ﾊﾞｲﾊﾟｽ切換時間(ms) |  |  | ﾊﾞｲﾊﾟｽ切換(無瞬断) |
| 端子形状 | 入力端子 |  | 端子台(M5) |
|  | 出力端子 |  | 抜止めｺﾝｾﾝﾄ(NEMA5-15R)×4 端子台(M5) |
| 冗長(N+1)構成 |  |  | ─ |
| 騒音 |  |  | 42dB以下 |
| 発生熱量(定格時最大) |  |  | 260W |
| 入力漏洩電流 |  |  | 3mA以下 |
| 推奨一次側ﾌﾞﾚｰｶ容量 |  |  | 30A以上 |
| 外部ｲﾝﾀﾌｪｰｽ |  |  | RS232C(D SUB 9ﾋﾟﾝ),無電圧接点信号(D SUB 9ﾋﾟﾝ) |
| 表示部 |  |  | LED |
| ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞｲﾊﾟｽ回路 |  |  | 無(ｵﾌﾟｼｮﾝにより対応可能) |
| 周囲条件 |  |  | 周囲温度:0～40˚C､ 相対湿度:20%～95%(結露しないこと) |
| 定期交換部品 |  |  | なし |

第8章　工事用主要部材仕様

- ｺﾈｸﾀ付き光ｺｰﾄﾞ

・接続する機器に応じて研磨方式を決定すること。

・通過損失(ｺｰﾄﾞﾛｽ+ｺﾈｸﾀ結合ﾛｽ)：αL+1.0dB以下(λ=1310nm)

・ｺﾈｸﾀ反射減衰量(λ=1310nm)：	(PC研磨)25db以上

(SPC研磨)40db以上

(APC研磨)60db以上

- 集合ｺﾈｸﾀ付き光ｺｰﾄﾞ

・接続する機器に応じて研磨方式を決定すること。

・通過損失(ｺｰﾄﾞﾛｽ+ｺﾈｸﾀ結合ﾛｽ)：αL+1.0dB以下(λ=1310nm)

・ｺﾈｸﾀ反射減衰量(λ=1310nm)：	(PC研磨)25db以上

(SPC研磨)40db以上

(APC研磨)60db以上

- ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ

・容量10kVA

・相数3φ/2φ

・1次電圧 210V

・2次電圧 210/105V×2回路

・巻線　複巻

・乾式自冷式

- 発電機

・図面番号15 琴南ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ 発電機外形図参照

・図面番号14 発電機基礎外構平面図に示す発電機の架台については、自然災害等による発電機への浸水・水没等を防止することを目的としたものである。当該概要図は参考図とし、請負者は導入する発電機に適応した架台を選定するものとし、強度計算及び基礎計算結果を合わせて提出し、安全性を示すこと。

第9章　提出書類

以下の書類を提出すること。

提出部数、提出時期等については、別途監督員の指示に従い作成すること。

1.契約時

契約後速やかに次の書類を各１部発注者に提出し承諾を受けること。

(1) 実施工程表

(2) 現場代理人届

(3) 監理技術者届(工事経歴書を含む)

(4) 施工体制表

(5) その他必要な図書

2.工事着手時

工事着手前までに次の書類を指定部数提出し、発注者の承諾を受けること。

(1) 施工計画書

(2) 納入仕様書又は承諾図

(3) 主要資材使用承諾願

(4) その他必要な図書

3.施工中

(1) 検査成績書(工場試験成績書で可)

(2) 詳細設計書（ﾊﾟﾗﾒｰﾀ値、設定内容を示すもの）

(3) 打ち合わせ議事録

(4) その他必要な図書

4.完了時

(1) 実施工程表

(2) 竣工図一式

(3) 工事写真一式　施工前、施工中(材料写真含む)、完成写真

(4) 試験成績書

(5) 各種操作ﾏﾆｭｱﾙ

(6) 官公庁等への提出書類の写真

(7) その他、必要な図書

5.その他

(1) 監督員が指示する書類は適時提出すること。

以　　上